Приложение № 2

к договору энергоснабжения

№ _______ от «____» ___________ 20___ г.

Порядок определения объема и стоимости потребленной электрической энергии и мощности.

1. Величина фактически потребленной (поставленной) электрической энергии и мощности (активная электроэнергия, кВт∙час) определяется на основании данных приборов учета, установленных:

| л/сч | Наименование объекта | Адрес | Точка поставки | Уровень напряжения | Максимальная мощность, кВт | Место установки РПУ | Тип счетчика | № счетчика | Меж-поверочный интервал | Дата очередной госповерки | Расчетный коэффициент (Ктт*Ктн) | Потери % | Показания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Величина поставляемого объема активной электрической энергии (кВт*ч) в точке поставки, расчет стоимости электроэнергии (мощности) по которой осуществляется по 1-2 ценовой категории, определяется по формуле:

W m,  факт = (W2 - W1)*КТТ* КТН + ∆W,    где:

W2 - показание эл.счетчика на конец часового интервала соответствующих суток, расчетного периода m, кВт*ч;

W1 - показание эл.счетчика на начало часового интервала соответствующих суток, расчетного периода m, кВт*ч;

КТТ - коэффициент трансформации трансформаторов тока (при их отсутствии применяется КТТ =1);

КТН – коэффициент трансформации трансформаторов напряжения (при их отсутствии применяется КТН =1);

∆W - потери электрической энергии в соответствующем расчетном периоде m, кВт*ч

3. Величина поставляемого объема активной электрической энергии (кВт*ч) в точке поставки, расчет стоимости электроэнергии (мощности) по которой осуществляется по 3-6 ценовой категории, определяется по формуле:

Wm, факт = Σ Wh, m,  факт,    где:

Wm, факт - фактический объем потребления активной электрической энергии в расчетном периоде m, кВт*ч

Wh, m,  факт - фактический объем потребления активной электрической энергии в час h, расчетного периода m, кВт*ч

Wh, m,  факт = (Wh2 - Wh1)*КТТ* КТН + ∆Wh,    где:

Wh2 - показание РПУ на конец часового интервала соответствующих суток расчетного периода m, кВт*ч;

Wh1 - показание РПУ на начало часового интервала соответствующих суток расчетного периода m, кВт*ч;

КТТ - коэффициент трансформации трансформаторов тока (при их отсутствии применяется КТТ =1);

КТН – коэффициент трансформации трансформаторов напряжения (при их отсутствии применяется КТН =1);

∆Wh - потери электрической энергии в соответствующем расчетном периоде m, кВт*ч

3.1. В случае выбора ценовой категории, предусматривающей условие о планировании объемов потребления по часам суток (пятая – шестая ценовые категории), помимо фактически поставленных объемов электрической энергии Потребитель оплачивает почасовые отклонения фактически потребленных объемов от запланированных, определяемых по формулам:

отклонение фактически потребленного объема выше запланированного Wh, т вверх = max((Wh, т, факт – Wh, т, план);0),

отклонение фактически потребленного объема ниже запланированного Wh, т вниз = max((Wh,т, план – Wh, т, факт);0),    где:

Wh, т, план - плановый объем потребления активной электрической энергии в час h, расчетного периода m, кВт*ч, представляемый в адрес Гарантирующего поставщика в соответствии с п. 5.1.10 настоящего договора.

3.2. При наличии субабонентов, имеющих технологическое присоединение к сетям Потребителя, в случае если объем потребления электрической энергии Потребителя определяется за вычетом субабонента, почасовой объем потребления в точке поставки субабоненту определяется на основании показаний приборов учета, позволяющих измерять почасовые значения. При отсутствии в точке поставки субабоненту приборов учета, позволяющих измерять почасовые значения, объем потребления в такой точке поставки определяется в соответствии с действующим законодательством.

4. Величина поставляемого объема мощности (кВт) в точках поставки, расчет стоимости электроэнергии (мощности) по которым осуществляется по 3-6 ценовой категории, определяется на основании почасовых объемов потребления активной электрической энергии в часы пиковой нагрузки региона h(КО) расчетного периода (публикуются на сайте коммерческого оператора www.atsenergo.ru) по формуле:

Nфакт, m = Σ Wh(КО), m / Dm,   где

Nфакт, m - фактический объем мощности, поставленный Потребителю в расчетном периоде m, кВт;

Wh(КО), m - величина поставляемого объема активной электрической энергии в час пиковой нагрузки региона h(КО), в расчетном периоде m, кВт*ч;

Dm - количество рабочих дней в расчетном периоде m.

4.1. В случае выбора ценовой категории, предусматривающей двухставочный тариф оплаты услуг по передаче (четвертая – шестая ценовые категории), величина мощности, оплачиваемая Потребителем в части оплаты услуг по передаче электрической энергии, определяется на основании почасовых объемов потребления активной электрической энергии в часы, установленные системным оператором h(СО), по формуле:

Nпередача, m = Σ max(Wh(CО), m) / Dm,    где:

Nпередача, m - объем мощности, оплачиваемый Потребителем в части услуг по передаче электрической энергии по ставке за содержание сетей в расчетном периоде m, кВт;

Wh(CО), m - максимальная величина поставляемого объема активной электрической энергии в часы, установленные системным оператором, в расчетном периоде m, кВт*ч;

Dm - количество рабочих дней в расчетном периоде m.

5. Расчет стоимости электрической энергии производится по часам суток в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.1. Стоимость электрической энергии и мощности определяется как произведение соответствующего объема электрической энергии (в том числе мощности) и соответствующей этому объему цене, для ценовой категории по которой осуществляется расчет, не выше предельного уровня нерегулируемых цен (публикуются на интернет-сайте ООО "Арктик-энерго" www.arctic-energo.ru).

| Гарантирующий поставщик ООО «Арктик-энерго» |  |  | Потребитель |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________________ ( ) |  |  | ___________________ ( ) |
| «____» _____________ 20_ г. М.п. |  |  | «____» _____________ 20_ г. М.п. |