Техническое задание

на оказание услуг по организации резервного канала MPLS IPVPN L2

- Настоящее техническое задание определяет объем и порядок оказания услуг по организации резервного канала MPLS IPVPN L2.

- Условия оплаты – ежемесячно, кредитная система оплаты, без единовременных платежей.

- Точки организации канала:

  - Адрес №1 – 184355, Россия, Мурманская обл., Кольский р-он, п. Мурмаши, ул. Полярная д 4, офис ООО «Арктик-энерго»;

  - Адрес №2 – 184507, Россия, Мурманская обл., г. Мончегорск, Промплощадка КГМК, координаты: 67.911726, 32.837361;

- Интерфейс: Ethernet RJ45, Speed: Auto, duplex: Auto

- Технология подключения: РРЛ

- Пропускная способность 25Мб/c

- MTU не менее 1600 байт

- Безлимитный объем передачи данных

- Оператор связи оказывающий данную услугу не должен оказывать иных услуг по организации основных каналов MPLS IPVPN L2 между точками указанными в пункте 3;

- Период оказания услуг: с 01.01.2021 по 31.12.2022г.

Программист  ГТО АИИС КУЭ                           			                  С. В. Царев